BoatWide, S.L.

Grotamar 71

¡Rápido adiós a los hongos en gasóleo!

Biocida de combustible líquido.

Se elimina los hongos en gasóleo en menos de 3 horas

Preguntas Frecuentes Grotamar 71

¿Hongos en el gasóleo, cómo saber si hay hongos?

Los hongos son como gelatina de color gris o negro. (micro-organismos crecen y forman sedimentos biológicos en la forma de gelatina).  El motor se apaga porque los filtros están bloqueados con hongos. Después de limpiar el sistema/cambiar los filtros el motor puede ser arrancado, pero, se apaga otra vez porque el diesel no puede pasar por los filtros por el motivo de más hongos.

¿Cómo aparecen los hongos?

Se crecen en el agua que está dentro del depósito de gasóleo.  Con los cambios bruscos de temperatura y la diferencia de temperatura dentro y fuera del depósito, agua aparece debido a condensación.  El agua también aparece a través de goteras en el depósito O a través de las gomas de los tapones cubiertas.  Este es el ambiente que crecen los hongos.  También cuándo rellena el depósito puede recibir hongos directamente desde la gasolinera en el puerto, si los tienen.

¿Que puedo hacer si tengo hongos en el gasóleo?

En todos los casos, poner una dosificación de choque de Grotamar 71.

En todos los casos  hay que limpiar el depósito y sacar el agua, sedimentos biológicos y sedimentos non-biológicos. El gasóleo con Grotamar 71 va a prevenir la formación de hongos nuevos.

¿Qué es Grotamar 71?

Se eliminan la formación de los microorganismos, se desinfecta el gasóleo contaminado y el Grotamar previene la formación de los sedimentos biológicos.

Es una solución que reduce considerablemente los problemas causados por la contaminación microbiana de los combustibles Diesel, extinguiendo los microorganismos existentes y previniendo su reaparición, gracias a su capacidad para eliminar bacterias por debajo de los niveles detectables, en menos de tres horas.  Este biocida de combustible líquido es muy eficiente contra la contaminación microbiana del biodiesel y funciona con la misma eficiencia en mezclas de biodiesel y diesel con base de petróleo.

¿Puedo usar Grotamar 71 para limpiar el depósito de gasóleo?

La respuesta es No.  Grotamar 71 se elimina los hongos, aclarar el gasóleo y mejorar la filtración.  Algo de suciedad o sedimento acumulado al fondo del depósito es necesario limpiar el depósito. Este no puedes evitar, si el depósito tiene suciedad, sedimentos, etc. tienes que limpiar el depósito.

¿Puedo ver un cambio en el gasóleo después del tratamiento con Grotamar 71?

No, un ejemplo sería una medusa en el mar viva y una medusa en la playa muerta. A corto plazo parecen iguales.  En el gasóleo, a corto plazo,  los sedimentos biológicos son iguales. A largo plazo los micro-organismos muertos y sedimentos biológicos se disuelven.  Sólo puedes detectar el cambio en corto plazo con pruebas microbiológicos. Contactar con su proveedor para comprar packs de pruebas microbiológicos.

Grotamar 71 No hace daños al motor

En casos de pequeña contaminación Grotamar71 puede mejora la filtración.  Hongos muertos se pasan por los filtros e inyectores y se queman en el motor, sin problemas.

La dosificación de prevención es sólo 1:4000, y de choque es 1:1000.  Es poca cantidad de Grotamar71 y no se cambia el gasóleo fundamentalmente.

Grotamar71 para todos tipos de diesel

Es un aditivo para el diesel que es basado de petróleo y que es basado de biodiesel.    No importa que tipo de motor, si el motor funciona con diesel, funcionará con el Grotamar71.

Grotamar71 es usado en vehículos de OTAN (el militar no van a usar algo que no es bueno, probado y certificado), Mercedes Benz, MTU, MAN, DAF (que son motores grandes).

Las referencias de MAN, MTU, DAF, OTAN, Mercedes Benz y más son referencias de unas de las grandes empresas de motores que han recomendado el producto.  Es una declaración de su confianza en el producto.  No significa que el producto sólo funciona con estos motores.

Frecuencia de uso

Calcular la cantidad del producto necesario y añada cada vez antes de rellenar el depósito para mantener la dosificación del producto para la prevención de hongos.

¿Cómo calcular la dosificación?

Hay 2 niveles de uso, Prevención O Choque

Si hay confianza que el gasóleo nuevo está limpio y si hay confianza que puede conseguir una buena mezcla puede rebajar la dosificación de Prevención hasta 25ml para 500 litros de gasóleo

Concentración de uso

|  | Para cantidad de Gasóleo | Cantidad de Grotamar71 |
| --- | --- | --- |
| Choque | 500 Litros | 500ml |
| Prevención | 500 Litros | 125ml (1/4 del frasco) |
| Prevención (condicional) | 500 Litros | 25ml |

Hay una calculadora Calculadora dosificación online www.boatwide.es/calculadora.xls

Elige Choque, Prevención o Prevención condicional y se calcula en mililitros la cantidad de Grotamar necesario según la cantidad de combustible para tratamiento.

Factor usado por multiplicación con los litros para tratamiento con Grotamar71

Choque = 1

Prevención = 0.25

Prevención condicional =0.05

Por ejemplo

Choque. 230 litros de gasóleo, multiplicado por el factor (1) = 230ml de Grotamar71

Prevención.  230 litros de gasóleo, multiplicado por el factor (0,25)=57,5ml

Prevención condicional.  230 litros de gasóleo, multiplicado por el factor (0,05)=11,5ml

¿Qué pasa si pongo demasiado de Grotamar71?

Si pones más producto no pasa nada hasta el nivel de la dosificación de choque.  Si superas la dosificación de choque mejor que intentas rebajar la concentración de Grotamar71 por llenando con más gasóleo.  Si es un poco más de la dosificación de choque no pasa nada, sigue funcionando al nivel de acción de choque.

MAR71

El producto MAR 71 es totalmente igual que Grotamar71.  Hace unos años el fabricante llamado el producto “Grota MAR71”. Dos palabras separadas y la primera palabra en minúscula excepto la G.  Mucha gente, especialmente en Alemania donde el producto nació, llamado solo las mayúsculas, es decir MAR 71.  Luego, el marketing del fabricante había cambiado la forma a Grotamar71 (una palabra entera).  Entonces, hoy todavía puedes encontrar la frase MAR 71.

Precaución: este producto es peligroso

Lleva en la botella el símbolo de riesgo.  No inhalar y evitar el contacto con la piel, ojos y ropas.

Primeros auxilios

Contacto con la piel : Despójese de la ropa y del calzado contaminados.  Lave la piel a fondo con jabón suave/agua. Llamar al médico.

Contacto con los ojos : Enjuague inmediatamente con abundante agua. Consultar inmediatamente un médico.

Ingestión : Lavar la boca. NO INDUZCA AL VOMITO. Llevar al hospital.

Tiene el certificado de Biocide Product Directive de Europa 98/8/EC.

¿Cómo comprar Grotamar71?

Disponible en frascos 500ml, cajas de 10 frascos, bidones de 10Kg y 200Kg

Particulares: Desde la lista de vendedores http://www.boatwide.es/acatalog/lista.html

Profesionales: Contáctenos por precios y descuentos profesionales

BoatWide, S.L.

Pasaje Agustina de Aragón,13

08860 Castelldefels

Barcelona

Tel/Fax: 00 34 93 635 07 78

Email: contact@boatwide.es

Web: www.boatwide.es